# Линеаменты по зимнему космоснимку: формулы и обозначения

Документ к презентации «Линеаменты — метод и математика, для геофизиков». Он описывает счётную часть метода: все формулы, по которым строится карта линеаментов и проверяется результат, с расшифровкой обозначений. Читать его можно отдельно от презентации.

Каждая формула описана по одной схеме: что это за величина, откуда она берётся (из каких данных или какой предыдущей величины и куда идёт дальше), таблица обозначений, как читается сама запись, почему так сделано и какие значения получаются на листе R-48-XI,XII.

Порядок разделов совпадает с порядком этапов метода: снимок (шаг 1), детектор (шаг 2), продление концов (шаг 3), сшивка (шаг 4), швы съёмки и мостики (шаг 5), подтверждение двумя половинами съёмки (шаг 6), проверка набора (шаг 7) и отдельный слой по рельефу (шаг 8). Все формулы сверены с кодом ветки (experiments/openlin_*.py); имя функции указано в «Значениях». Единственная формула, которой в коде нет, — оценка ширины полосы, на которую настроен детектор (формула 2.6); это свойство оператора, выведенное отдельно, и это оговорено.

## Откуда берутся данные

Метод не использует ни разметку линеаментов, ни геологические карты, ни гравику и магнитку, ни карту разломов: с ними результат только сверяется после построения. Вход основной карты — один оптический канал зимней съёмки.

| данные | что это | как получены |
| --- | --- | --- |
| Sentinel-2, канал B04 | красный канал, яркость поверхности | 12 зимних сцен: по три на каждую из четырёх плиток, покрывающих лист. Снег выравнивает яркость поверхности, и на нём остаются тени уступов. |
| высота солнца h | угол солнца над горизонтом в момент съёмки | из метаданных сцен: от 7.7° до 9.6° |
| азимут солнца | направление, откуда светит солнце | из метаданных сцен: около 184° на всех зимних сценах |
| маска M | 1 там, где данные есть, 0 в пропусках и за краем кадра | из самих сцен |
| половины A и B | два независимых композита | сцены каждой плитки упорядочены по дате и розданы через одну: первая и третья — в A, вторая — в B. В A попадает 8 сцен, в B — 4 |
| модель рельефа | Copernicus GLO-30 | только для отдельного слоя по рельефу (шаг 8); в основную карту не входит |

Все данные приведены к одной регулярной сетке с шагом 20 м — родному шагу канала B04.

## Цепочка величин

Каждая следующая величина считается из предыдущей; у каждой формулы это повторено подробно в разделе «Откуда берётся».

| величина | что это | где появляется |
| --- | --- | --- |
| Iₖ | яркость сцены k | исходные данные |
| Ĩₖ | сцена, приведённая к общей шкале | формула 1.2 |
| C | композит: медиана по сценам | формула 1.3 |
| S | композит без фона; S_A, S_B — его половины | формула 1.4 |
| H, λ₁,₂ | гессиан и его собственные числа | формулы 2.3–2.4 |
| R | отклик детектора | формула 2.5 |
| z | отклик в единицах местного разброса | формулы 2.7–2.8 |
| гребень | линия толщиной в одну ячейку | формулы 2.9–2.10 |
| обрывки, ℓ, θ | куски линий с длиной и азимутом | формулы 2.11–2.12 |
| продлённые обрывки | обрывки с перенесёнными концами | формулы 3.1–3.2 |
| цепочки | сшитые линии | формулы 4.1–4.6 |
| набор линий | цепочки без швов и мостиков | формула 5.1 |
| f_A, f_B | доли длины, подтверждённые половинами | формула 6.1 |
| J, p, K, доля длинных | четыре условия приёмки | формулы 7.1–7.8 |

## Общие обозначения

Эти обозначения встречаются в нескольких формулах сразу и дальше не повторяются.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| x = (r, c) | ячейка сетки: строка r растёт на юг, столбец c — на восток |
| Δ | шаг сетки, 20 м |
| M | маска годных ячеек: 1 — данные есть, 0 — нет |
| G_σ | двумерное гауссово окно со стандартным отклонением σ, в ячейках |
| ∗ | свёртка, то есть скользящее взвешенное среднее по окну |
| med | медиана |
| Q_q(·) | квантиль уровня q: значение, ниже которого лежит доля q величин |
| θ | азимут линии от севера по часовой стрелке, от 0 до 180° |
| ℓ | длина линии по прямой, от конца до конца |
| L | линия набора |
| ∣·∣ | число ячеек в множестве (длина в ячейках) или модуль числа |
| ∧ | логическое «и»: должны выполняться оба условия |
| s_m | случайный сдвиг поля или набора с заворачиванием через край |

____________________________________________________________

## Шаг 1. Снимок

Шаг отвечает на вопрос, на каком изображении искать линии. Сигнал метода — тень уступа на снегу при низком солнце. Двенадцать сцен сводятся в один композит, из которого убирается плавный фон; параллельно тем же способом собираются две независимые половины для подтверждения на шаге 6. Вход шага — 12 сцен канала B04, выход — композит S и половины S_A, S_B.

### 1.1. Длина тени уступа

Что это. Длина тени, которую отбрасывает уступ заданной высоты при заданной высоте солнца.

Откуда берётся. Из геометрии освещения; высота солнца — из метаданных сцен. Определяет, какой ширины полосу должен видеть детектор (формулы 2.5–2.6).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| L | длина тени по горизонтали |
| H | высота уступа |
| h | высота солнца над горизонтом |

Как читается. Высота уступа, делённая на тангенс высоты солнца.

Почему так. Чем ниже солнце, тем длиннее тень. Зимой низкое солнце растягивает тень небольшого уступа до размера, который различим в ячейке 20 м; летом та же тень в ячейку не попадает. Поэтому снимок берётся зимний.

Значения. h от 7.7° до 9.6°, то есть 1/tan h от 7.4 до 5.9. Уступ высотой 5 м даёт тень около 33 м — 1.7 ячейки. При летнем солнце, h ≈ 35°, та же тень была бы 7 м. Азимут солнца на всех сценах около 184°, поэтому тени на разных сценах лежат одинаково и при сведении складываются. Уступ, вытянутый вдоль лучей, тени не даёт: слепой сектор, измеренный врезкой искусственных линий под разными азимутами, — ±15° от азимута солнца.

### 1.2. Нормировка сцены

Что это. Приведение каждой сцены к общей шкале перед сведением.

Откуда берётся. Вход — яркость сцены Iₖ. Выход — нормированная сцена Ĩₖ, которая идёт в формулу 1.3.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| Iₖ(x) | яркость сцены k в ячейке x |
| Ĩₖ(x) | та же сцена после нормировки |
| med Iₖ | медиана яркости сцены по годным ячейкам |
| IQR(Iₖ) | межквартильный размах: разность 75-го и 25-го процентилей |
| 1.349 | отношение IQR к стандартному отклонению у нормального распределения |

Как читается. Из яркости вычитается медиана сцены, результат делится на межквартильный размах, поделённый на 1.349.

Почему так. Сцены сняты при разной дымке и разном солнце, и без нормировки медиана по сценам смешала бы несравнимые величины. Деление на 1.349 превращает IQR в оценку стандартного отклонения. Медиана и размах вместо среднего и СКО — потому что несколько очень ярких или тёмных ячеек (наледь, облако, тень облака) сдвинули бы обычные оценки.

Значения. После нормировки у каждой сцены медиана 0 и робастный разброс 1. Код: openlin_winter.py (normalize).

### 1.3. Сведение сцен

Что это. Композит: одно изображение из нескольких сцен.

Откуда берётся. Вход — нормированные сцены из формулы 1.2. Выход — композит C, который идёт в формулу 1.4.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| C(x) | композит в ячейке x |
| med_k | медиана по сценам |
| n(x) | число сцен с данными в ячейке x |

Как читается. В каждой ячейке берётся медиана по всем сценам, где в этой ячейке есть данные; ячейка годна, если таких сцен не меньше трёх.

Почему так. Медиана гасит помеху, которая есть на одной сцене из трёх: она в медиану не попадает. Тени уступов при одинаковом азимуте солнца лежат на всех сценах в одном месте и сохраняются.

Значения. n(x) ≥ 3. Половины A и B собираются тем же способом из своих сцен: в A — 8 сцен, в B — 4, поэтому на большей части листа ячейка половины B — одна сцена. Код: openlin_zone_lines_v3.py (build_halves).

### 1.4. Вычитание фона

Что это. Композит, из которого убран плавный фон: остаются только мелкие детали, в том числе тени уступов.

Откуда берётся. Вход — композит C из формулы 1.3 и маска M. Выход — S, с которым работает детектор (шаг 2). Та же операция применяется к половинам.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| S(x) | композит без фона |
| C(x) | композит (формула 1.3) |
| M | маска годных ячеек |
| G_σd | гауссово окно фона |
| σ_d | масштаб фона |

Как читается. Из композита вычитается фон. Фон — нормированная свёртка: отдельно сглаживается произведение маски на снимок, отдельно сама маска, первое делится на второе.

Почему так. Деление на сглаженную маску даёт среднее только по годным ячейкам: у края листа и у пропусков фон не занижается, и по контуру данных не возникает ложной линии. Масштаб выбран так, чтобы теневая полоса была заметно уже окна, а склон длиной 2 км (уже форма рельефа, а не уступ) уходил в фон.

Значения. σ_d = 50 ячеек = 1 км, характерный масштаб 2 км. Перед детектором S ещё раз приводится к шкале «медиана 0, IQR/1.349 = 1» по всему листу. Код: openlin_winter.py (detrend).

____________________________________________________________

## Шаг 2. Детектор

Ядро метода. Тень на снимке — узкая вытянутая полоса; в терминах поверхности яркости это ложбина или гребень: поперёк — большая кривизна, вдоль — почти нулевая. Детектор меряет эту кривизну, приводит её к местной шкале, сводит полосу к линии толщиной в одну ячейку и режет её на обрывки. Вход шага — композит S, выход — около 10 тысяч обрывков с длиной и азимутом.

### 2.1. Гауссово окно

Что это. Колоколообразный вес, которым сглаживается снимок.

Откуда берётся. Задаётся масштабом σ. Его производные (формула 2.2) — ядра гессиана (формула 2.3).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| G_σ(r, c) | вес ячейки, удалённой на r строк и c столбцов от центра |
| σ | ширина колокола, в ячейках |

Как читается. Вес убывает с расстоянием от центра по гауссову закону; множитель перед экспонентой делает сумму весов равной единице.

Почему так. Гауссиан — единственное сглаживание, которое не создаёт новых деталей при росте масштаба, и его производные выписываются явно.

Значения. σ = 1 и 2 ячейки, то есть 20 и 40 м.

### 2.2. Производные гауссиана

Что это. Ядра, свёртка с которыми даёт вторые производные сглаженного снимка.

Откуда берётся. Дифференцированием формулы 2.1. Идут в формулу 2.3.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| ∂_rr G_σ | вторая производная гауссиана по строкам |
| ∂_rc G_σ | смешанная производная |

Как читается. Вторая производная гауссиана — тот же гауссиан, умноженный на многочлен от координат. ∂_cc получается из ∂_rr заменой r на c.

Почему так. Свёртка с производной гауссиана равна производной от сглаженного снимка: дифференцирование и подавление шума выполняются одной операцией. Производная от несглаженного снимка мерила бы в основном шум.

Значения. Те же масштабы σ = 1 и 2 ячейки.

### 2.3. Гессиан

Что это. Матрица вторых производных снимка в каждой ячейке: описание кривизны поверхности яркости.

Откуда берётся. Вход — композит S и ядра из формулы 2.2. Выход идёт в формулу 2.4.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| H_ij(x; σ) | элемент матрицы вторых производных в ячейке x на масштабе σ |
| i, j | оси: r — строки, c — столбцы |
| S | композит без фона (формула 1.4) |

Как читается. Каждый из трёх различных элементов матрицы (H_rr, H_cc, H_rc) — свёртка снимка с соответствующей производной гауссиана.

Почему так. Первая производная отвечает на вопрос «куда растёт яркость», вторая — «есть ли здесь изгиб». У дна ложбины первая производная равна нулю, а вторая велика; поэтому полоса тени ищется по вторым производным.

Значения. Считается на двух масштабах, σ = 1 и 2 ячейки. Код: openlin_iso.py (ridge_response).

### 2.4. Собственные числа

Что это. Кривизны поверхности яркости в двух взаимно перпендикулярных главных направлениях.

Откуда берётся. Вход — три элемента гессиана (формула 2.3). Выход идёт в формулу 2.5 (отклик).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| λ₁, λ₂ | собственные числа матрицы H |
| H_rr, H_cc, H_rc | элементы гессиана |

Как читается. Полусумма диагональных элементов плюс-минус корень — корни характеристического уравнения λ² − (H_rr + H_cc) λ + (H_rr H_cc − H_rc²) = 0 симметричной матрицы 2 × 2.

Почему так. Главные направления гессиан находит сам, поэтому перебирать направления линии не нужно. Явная формула вместо численного разложения — из-за объёма: собственные числа считаются в каждой ячейке листа на двух масштабах.

Значения. Оба числа вещественны (матрица симметрична).

### 2.5. Отклик детектора

Что это. Число в каждой ячейке: насколько окрестность похожа на узкую вытянутую полосу.

Откуда берётся. Вход — собственные числа на двух масштабах (формула 2.4). Выход идёт в формулу 2.7.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| R(x) | отклик детектора |
| ∣λ∣max, ∣λ∣min | больший и меньший модули собственных чисел |
| σ² | нормировка по масштабу |
| max_σ | наибольшее значение по двум масштабам |

Как читается. Из большего модуля собственного числа вычитается меньший, разность умножается на квадрат масштаба; берётся наибольшее из двух масштабов.

Почему так. У полосы одно собственное число велико по модулю (поперёк), второе около нуля (вдоль) — разность велика. У изотропного пятна или точки модули равны — разность нулевая. Модули берутся потому, что знак не важен: тёмная полоса на светлом фоне и светлая на тёмном равноправны. Множитель σ² нужен потому, что вторая производная сглаженного сигнала убывает с ростом σ, и без него крупный масштаб всегда проигрывал бы мелкому.

Значения. R ≥ 0. Код: openlin_iso.py (ridge_response).

### 2.6. Какую ширину полосы видит детектор

Что это. Оценка того, на полосы какой ширины настроены выбранные масштабы. В коде этой формулы нет — это аналитическое свойство оператора из формулы 2.5.

Откуда берётся. Из формулы 2.5 для модельной полосы с гауссовым поперечным профилем.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| A | амплитуда полосы |
| w | ширина полосы (стандартное отклонение профиля) |
| ∂_nn | вторая производная поперёк полосы |
| σ_opt | масштаб, на котором отклик на такую полосу наибольший |

Как читается. Свёртка двух гауссианов даёт гауссиан ширины √(w² + σ²) с амплитудой A·w/√(w² + σ²); нормированная вторая производная в центре полосы — левая часть. Её максимум по σ достигается при σ = √2·w.

Почему так. Нужно знать, какие объекты метод видит хорошо, а какие плохо. Объекты заметно шире получают слабый отклик — это источник одного из ограничений метода.

Значения. Масштабы σ = 1 и 2 ячейки настроены на w ≈ 0.7 и 1.4 ячейки, то есть на полосы с полной шириной на половине высоты (2.355·w) около 33 и 67 м — как раз тени уступов в несколько метров при h = 8–10° (формула 1.1). Мягкая граница широкого участка шириной в сотню метров и больше получает отклик около 90-го процентиля — на уровне, где шумовых гребней столько же, сколько настоящих.

### 2.7. Нормировка по окрестности

Что это. Отклик, пересчитанный в единицы местного разброса.

Откуда берётся. Вход — отклик R (формула 2.5), местные среднее и разброс (формула 2.8). Выход z — то, с чем работают пороги, продление, сшивка и подтверждение.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| z(x) | нормированный отклик |
| ln(R + ε) | логарифм отклика |
| ε | защита логарифма от нуля |
| m_W, s_W | среднее и СКО логарифма отклика в окне W |
| W | окно нормировки |

Как читается. Из логарифма отклика вычитается его среднее по окну вокруг ячейки, результат делится на местный разброс.

Почему так. Контраст по листу сильно меняется: на скальных участках отклик велик везде, на пологих — мал. Без местной нормировки порог выбрал бы только контрастные участки. Логарифм нужен из-за тяжёлого правого хвоста распределения R: без него среднее и разброс в окне определяли бы одна-две самые сильные линии. Побочный эффект: рядом с очень контрастными объектами слабая линия получает заниженное z.

Значения. W = 2 × 2 км (100 × 100 ячеек), тот же масштаб, что у фона; ε — первый процентиль R по листу. Код: openlin_iso.py (local_norm).

### 2.8. Местные среднее и разброс

Что это. Как считаются m_W и s_W в формуле 2.7.

Откуда берётся. Вход — логарифм отклика Λ и маска M. Выход идёт в формулу 2.7.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| B_W | прямоугольное усредняющее окно размера W |
| Λ | ln(R + ε) |
| M | маска годных ячеек |

Как читается. Среднее — нормированная по маске свёртка Λ с прямоугольным окном; дисперсия — такое же среднее от Λ² минус квадрат среднего.

Почему так. Деление на свёртку маски даёт среднее только по годным ячейкам — тот же приём, что в формуле 1.4: у края данных окно наполовину пустое, и обычное среднее было бы занижено.

Значения. W = 2 км.

### 2.9. Утончение (подавление немаксимумов)

Что это. Правило, которое оставляет от полосы высокого z только её хребет толщиной в одну ячейку.

Откуда берётся. Вход — поле z (формула 2.7), слегка сглаженное. Выход — маска гребня, которая идёт в формулу 2.10.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| ẑ | z, сглаженное гауссианом с σ = 1 (нормированная свёртка по маске) |
| H_xx, H_xy | элементы гессиана ẑ |
| λ_min | меньшее собственное число гессиана ẑ |
| v | собственный вектор при λ_min: направление поперёк гребня |
| x ± v/∣v∣ | две точки на расстоянии одной ячейки по обе стороны гребня |

Как читается. Ячейка остаётся, если поверхность ẑ в ней выпукла вверх (λ_min < 0) и значение в ней не меньше, чем в двух соседних точках поперёк гребня.

Почему так. Вокруг линии z образует полосу в несколько ячеек; без утончения линию нельзя описать как отрезок. Направление поперёк берётся из гессиана ẑ: это направление наибольшей кривизны. Точки x ± v/|v| не попадают в центры ячеек, поэтому значения в них берутся билинейной интерполяцией.

Значения. До 23.09.2026 компоненты вектора v в коде были переставлены: для линий под 45° это ничего не меняло, а для линий вдоль осей растра направление сравнения поворачивалось на 90°, и около половины ячеек таких гребней терялось. Ошибка найдена врезкой искусственной линии: покрытие её гребнем при азимуте 7° выросло после исправления с 39 % до 96 %. Код: openlin_lines.py (_ridge_nms).

### 2.10. Два порога

Что это. Правило, по которому ячейка гребня попадает в линию: сильные места задают ядро, слабые достраиваются только рядом с ним.

Откуда берётся. Вход — маска гребня (формула 2.9) и поле z. Выход — связные куски гребня, которые режутся на обрывки (формула 2.11).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| T_hi | верхний порог: ядро линии |
| T_lo | нижний порог: продолжение |
| Q_0.97, Q_0.90 | квантили z по всем годным ячейкам листа |

Как читается. Из ячеек гребня с z ≥ T_lo строятся связные компоненты; компонента сохраняется, если в ней есть хотя бы одна ячейка с z ≥ T_hi.

Почему так. Один порог рвал бы линию там, где отклик просел на одной ячейке. Связность — по восьми направлениям: иначе тонкая диагональная линия распадалась бы на точки. Пороги относительные (квантили), а не абсолютные. Сами по себе они ничего не доказывают: по суммарной длине гребней выше порога снимок от суррогата не отличается (9296 км против 10416 км) — 3 % и 10 % самых сильных ячеек найдутся на любом поле с таким же спектром. Доказательство даёт шаг 7.

Значения. T_hi = Q_0.97(z), T_lo = Q_0.90(z). Код: openlin_iso.py (hysteresis8).

### 2.11. Длина обрывка

Что это. Длина куска линии по прямой, от конца до конца.

Откуда берётся. Вход — ячейки обрывка после скелетизации и разрезки. Выход — длина ℓ, по которой идёт отбор обрывков и линий на всех следующих шагах.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| ℓ | длина обрывка |
| a | главная ось облака ячеек обрывка (первый правый сингулярный вектор матрицы центрированных координат) |
| p_i | проекция i-й ячейки на ось a |
| x_i, x̄ | координаты i-й ячейки и среднее по обрывку |
| Δ | шаг сетки |

Как читается. Ячейки обрывка проецируются на его собственное направление; разница крайних проекций, умноженная на шаг сетки, — длина.

Почему так. Шумовые гребни образуют путаные сети, и по числу ячеек в связной сети снимок от суррогата не отличается (3299 против 3340 сетей длиннее 1 км на уровне 80 %), а по длине прямого куска отличается резко (985 против 7).

Значения. Перед измерением: маска гребней скелетизируется; отростки до 3 ячеек (60 м) с одним свободным концом срезаются, до трёх проходов; скелет режется в узлах, и куски, продолжающие друг друга через узел с поворотом не больше 35°, соединяются обратно; концы ближе 80 м соединяются, если отрезок между ними продолжает оба конца с поворотом не больше 35° и во всех его ячейках z ≥ T_lo. Обрывки короче 200 м отбрасываются; на листе остаётся около 10 тысяч. Код: openlin_iso.py (_pieces, link_gaps, _describe), openlin_lines.py (_axis).

### 2.12. Азимут обрывка

Что это. Направление обрывка от севера по часовой стрелке.

Откуда берётся. Вход — главная ось a из формулы 2.11. Выход идёт в продление (шаг 3) и сшивку (шаг 4).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| a_r, a_c | составляющие оси по строкам и столбцам |
| mod 180° | линия под θ и под θ + 180° — одна и та же |

Как читается. Угол оси считается через арктангенс; минус у строковой составляющей — потому что строки растут на юг, а азимут отсчитывается от севера.

Почему так. У линии нет «начала» и «конца», поэтому азимут определён по модулю 180°.

Значения. От 0 до 180°.

____________________________________________________________

## Шаг 3. Продление концов

Детектор обрывает линию там, где z падает ниже нижнего порога, хотя уступ может продолжаться. Конец обрывка продлевается вдоль его оси, пока под ним есть отклик. Вход — обрывки с длиной и азимутом, выход — те же обрывки с перенесёнными концами.

### 3.1. Отклик впереди конца

Что это. Средний отклик на участке впереди конца обрывка.

Откуда берётся. Вход — поле z (формула 2.7), конец и ось обрывка (формулы 2.11–2.12). Выход идёт в правило остановки (формула 3.2).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| e | конец обрывка |
| d | единичный вектор оси, направленный наружу |
| d⊥ | перпендикуляр к оси |
| t | номер шага вдоль хода |
| k | боковой допуск: −1, 0 или +1 ячейка |
| w | ширина скользящего окна |
| z̄_j | средний отклик в j-м окне |

Как читается. На каждом шаге вдоль хода берётся наибольшее z из трёх ячеек (на оси и по одной вбок); по этим значениям идёт скользящее среднее шириной w.

Почему так. Допуск в одну ячейку вбок нужен потому, что ось обрывка определена с погрешностью и через несколько сотен метров ход уходит с линии. Среднее по окну, а не отдельные ячейки — чтобы одна провальная ячейка не останавливала продление, а одна яркая не тянула его в пустоту.

Значения. w = 10 ячеек = 200 м. Код: openlin_trace_extend.py (walk).

### 3.2. Правило остановки

Что это. На сколько ячеек переносится конец.

Откуда берётся. Вход — средние z̄_j из формулы 3.1 и нижний порог детектора (формула 2.10). Выход — новый конец обрывка.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| j* | на сколько ячеек переносится конец |
| T_lo | нижний порог детектора |
| 45 | предел хода в ячейках |

Как читается. Конец переносится на столько ячеек, сколько окон подряд, начиная от конца обрывка, дают среднее выше нижнего порога, но не дальше предела хода.

Почему так. Порог тот же, что у детектора: продление не создаёт линию там, где детектор её не продолжил бы. Продлеваются только достаточно длинные обрывки — у короткого ось определена ненадёжно.

Значения. Продлеваются обрывки с ℓ ≥ 500 м; предел хода 45 ячеек (900 м) взят из замера длины продолжений. От старого конца к новому проводится прямой отрезок, длина и азимут пересчитываются. На листе продлено 2082 конца, прибавка 535 км. Код: openlin_zone_lines_v3.py (extend_ends).

____________________________________________________________

## Шаг 4. Сшивка

Один и тот же уступ детектор часто находит несколькими кусками. Сшивка соединяет обрывки, идущие друг за другом, и не должна соединять соседние параллельные линии. Решение принимается по геометрии пары концов и по отклику в промежутке между ними. Вход — обрывки от 200 м, выход — цепочки (сшитые линии).

### 4.1. Общее направление пары

Что это. Среднее направление двух обрывков.

Откуда берётся. Вход — азимуты двух обрывков (формула 2.12). Выход идёт в формулу 4.2.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| θ₁, θ₂ | азимуты двух обрывков |
| θ̄ | их общее направление |

Как читается. Углы удваиваются, складываются как векторы, и угол суммы делится пополам.

Почему так. Азимут линии определён по модулю 180°: 175° и 5° почти совпадают, а их арифметическое среднее дало бы 90° — перпендикуляр к обоим. После удвоения 350° и 10° — соседние направления, и векторная сумма даёт правильный ответ.

Значения. Код: openlin_zone_lines_v3.py (link_same_side).

### 4.2. Векторы вдоль и поперёк

Что это. Система координат пары: единичный вектор вдоль общего направления и перпендикуляр к нему.

Откуда берётся. Вход — общее направление θ̄ (формула 4.1). Выход идёт в формулу 4.3.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| u | единичный вектор вдоль общего направления |
| n | единичный вектор поперёк |

Как читается. Обычная пара «направление и нормаль к нему», выписанная через синус и косинус азимута в координатах (строка, столбец).

Почему так. Минус у строковой составляющей u — потому что строки растут на юг, а азимут отсчитывается от севера.

Значения. —

### 4.3. Разрыв вдоль и сдвиг поперёк

Что это. Расстояние между концами двух обрывков, разложенное на две части: вдоль общего направления и поперёк него.

Откуда берётся. Вход — вектор между концами и векторы u, n (формула 4.2). Выход идёт в условия пары (формула 4.4).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| v | вектор между концами двух обрывков, в ячейках |
| g_∥ | разрыв вдоль линии |
| g_⊥ | боковой сдвиг |

Как читается. Вектор между концами проецируется на направление вдоль и поперёк; модули проекций, умноженные на шаг сетки, — разрыв и сдвиг.

Почему так. Два обрывка одной линии разделены в основном вдоль, два соседних параллельных — в основном поперёк. Одно расстояние между концами этих случаев не различает, разложение — различает.

Значения. Пределы — в формуле 4.4.

### 4.4. Геометрические условия пары

Что это. Четыре условия, при которых пара обрывков может быть соединена.

Откуда берётся. Вход — азимуты (формула 2.12), разрыв и сдвиг (формула 4.3), перекрытие проекций. Пары, прошедшие их, проверяются по отклику (формула 4.5).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| ∣θ₁ − θ₂∣ | расхождение направлений (по модулю 180°) |
| g_∥, g_⊥ | разрыв вдоль и сдвиг поперёк (формула 4.3) |
| o₁₂ | длина перекрытия проекций двух обрывков на направление u |

Как читается. Пара допускается, если направления расходятся не больше чем на 20°, разрыв не длиннее 1192 м, боковой сдвиг не больше 127 м и проекции обрывков перекрываются не больше чем на 60 м.

Почему так. Последнее условие означает, что обрывки идут друг за другом, а не бок о бок. Предел сдвига — главный разделитель продолжения и соседа (формула 4.6).

Значения. 20° и 1192 м взяты из распределения геометрии пар соосных обрывков на листе; 127 м — из замера на парах с известным ответом (формула 4.6); 60 м = 3Δ.

### 4.5. Опора мостика

Что это. Пятое условие: в промежутке между концами должен быть отклик выше случайного.

Откуда берётся. Вход — поле z (формула 2.7) и прямой отрезок между концами пары. Пары, прошедшие все пять условий, идут на сборку цепочек.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| P | ячейки прямого отрезка между концами, без двух ячеек у каждого конца |
| B(P) | средний z по этим ячейкам |
| s_m | случайный сдвиг отрезка по полю z с заворачиванием через край |
| Q_0.95 | 95-й процентиль по сдвинутым отрезкам |

Как читается. Средний отклик под мостиком должен быть выше 95-го процентиля среднего отклика под такими же отрезками, перенесёнными в случайные места.

Почему так. Две ячейки у концов исключены: они лежат на самих гребнях и завысили бы оценку. Сдвинутый отрезок имеет ту же длину и ориентацию, но ничего не соединяет; распределение B по сдвигам — это то, каким бывает средний отклик «ни под чем». Порог по 95-му процентилю означает, что случайный отрезок проходит условие в 5 % случаев.

Значения. Пять переносов, сдвиг не меньше 200 ячеек.

### 4.6. Откуда предел сдвига 127 м

Что это. Выбор предела бокового сдвига по парам обрывков с известным ответом.

Откуда берётся. Вход — пары-близнецы, построенные по двум половинам съёмки. Выход — предел g_⊥ в формуле 4.4.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| TPR(t) | доля верно соединённых разрывов при пределе t |
| FPR(t) | доля ложно соединённых соседей при пределе t |
| g_⊥* | предел, при котором разность наибольшая |

Как читается. Перебираются пределы t; выбирается тот, при котором доля верно соединённых разрывов больше всего превышает долю ложно соединённых соседей.

Почему так. Пары с известным ответом строятся так: обрывки — из одной половины съёмки, ответ — из другой. Положительная пара — оба обрывка лежат на одной цельной линии другой половины: там разрыва нет, значит здесь он возник из-за шума. Отрицательная — обрывки на двух разных линиях другой половины, идущих рядом (проекции перекрываются больше чем на 60 м, расстояние между линиями не меньше 60 м). По 12 признакам пары подобраны логистическая регрессия и градиентный бустинг с проверкой на отложенных блоках листа. Различение почти целиком дал один признак — боковой сдвиг; вклад остальных, включая отклик в промежутке, на порядок меньше. Поэтому вместо модели взят один порог.

Значения. 973 положительных и 1009 отрицательных пар; медиана сдвига 55 м у разрывов и 199 м у соседей. g_⊥* = 127 м; максимум пологий: в диапазоне 112–137 м разность меняется меньше чем на 0.01. При 127 м соединяется 73 % разрывов и 18 % соседей; при прежнем пределе 600 м — 84 % и 59 %. Оговорка: проценты завышены — сдвиг частично входит в саму разметку (положительная пара по определению лежит в 60 м от одной линии), поэтому они годятся как оценка масштаба, а набор в целом судят независимые проверки шага 7. Сборка цепочек: пары сортируются по расстоянию между концами и перебираются от ближних; пара соединяется, если оба конца свободны, обрывки ещё не в одной цепочке и знак сдвига не противоречит знаку цепочки (при g_⊥ < 60 м знак не проверяется). Длина цепочки меряется по формуле 2.11 по всем её ячейкам; дальше идут линии с ℓ ≥ 500 м. Результат: 1320 стыков, 3171 линия. Код: openlin_zone_lines_v3.py (link_same_side), openlin_twins.py, openlin_twins_fit.py.

____________________________________________________________

## Шаг 5. Швы съёмки и мостики

Композит собран из сцен с разным покрытием. Там, где меняется число сцен, яркость меняется ступенькой, и детектор принимает ступеньку за линию. Шаг убирает такие линии и снимает с карты достроенные мостики. Вход — цепочки, выход — набор линий для подтверждения.

### 5.1. Линия вдоль шва

Что это. Условие, при котором линия считается следом шва съёмки и убирается.

Откуда берётся. Вход — линии после сшивки и карта швов. Шов — ячейки, у правого или нижнего соседа которых другое n(x) (формула 1.3), плюс край данных.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| d_s(x) | евклидово расстояние от ячейки x до ближайшей ячейки шва |
| θ_L | азимут линии |
| θ_s | местное направление шва: главная ось ячеек шва вблизи середины линии |

Как читается. Линия убирается, если не меньше половины её ячеек лежит в 100 м от шва и её направление отличается от направления шва не больше чем на 20°.

Почему так. Второе условие существенно: линия, которая шов пересекает или подходит к нему под углом, — не след шва и сохраняется.

Значения. 100 м и доля 0.5 — по замеру на листе; 20° — та же терпимость, что у сшивки. Мостики: отрезок между обрывками, сдвинутыми вбок на 60 м и больше, детектором не найден — это достройка; его ячейки снимаются с карты и не участвуют в подтверждении, цепочка остаётся одной линией с прежней длиной. Мостики при g_⊥ < 60 м (прямое продолжение) остаются. Убрано 11 линий вдоль швов и 274 км мостиков. Код: openlin_zone_lines_v3.py (drop_seam_lines).

____________________________________________________________

## Шаг 6. Подтверждение двумя половинами

Ручной разметки линеаментов нет, поэтому каждая линия проверяется независимой съёмкой: сцены поделены на две половины, и линия остаётся подтверждённой, только если её видят обе. Вход — набор линий основного композита и две половины, выход — отметка «подтверждена» у каждой линии.

### 6.1. Доля подтверждённой длины

Что это. Какая доля длины линии лежит рядом с линиями каждой половины, и правило подтверждения.

Откуда берётся. Каждая половина S_A, S_B проходит только детектор (шаг 2); берутся её линии с ℓ ≥ 500 м. Линии рисуются в маску, по маске строится карта расстояний d_h. Выход — отметка подтверждения и вход для проверок шага 7.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| h | половина съёмки: A или B |
| d_h(x) | расстояние от ячейки x до ближайшей ячейки линии половины h |
| f_h(L) | доля ячеек линии L, лежащих не дальше 60 м от линий половины h |
| ∣L∣ | число ячеек линии |

Как читается. Для каждой половины считается доля ячеек линии, лежащих в 60 м от её линий; линия подтверждена, если меньшая из двух долей не меньше 0.3.

Почему так. Нужны обе половины по отдельности. Допуск в 60 м — потому что положение одной и той же линии расходится между съёмками. Доля 0.3, а не вся длина — потому что во второй половине, собранной из меньшего числа сцен, линия часто видна кусками. Половины намеренно не проходят продление и сшивку: при более богатом эталоне подтверждение становится «дешевле» для любой линии, и у суррогата доля подтверждённых растёт быстрее, чем у снимка (мусор 52.5 % и 20.7 % против рабочих 5–8 %).

Значения. 60 м = 3Δ. Подтверждена 1861 линия из 3171 (58.7 %); на суррогатах — 21 из 729 (2.8 %). Неподтверждённые линии не выбрасываются, а помечаются. Код: openlin_zone_lines_v3.py (select2, conf_share).

____________________________________________________________

## Шаг 7. Проверка набора

Условий приёмки четыре: мусор подтверждения, сдвиговый тест, устойчивость и длина против шума. Все они объявляются до прогона вместе с порогами; после прогона пороги не меняются. Для первого и четвёртого нужно поле, похожее на снимок, но без настоящих объектов, — суррогат (в презентации он называется двойником).

### 7.1. Суррогат: фазовая рандомизация

Что это. Поле с той же зернистостью, что у снимка, но без единого протяжённого объекта.

Откуда берётся. Вход — композит S и его половины S_A, S_B. Выход — три согласованных суррогата, которые проходят весь тракт (шаги 2–6) вместо снимка.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| X_c | канал c ∈ {S, S_A, S_B} |
| X̂_c(k) | его двумерное преобразование Фурье на частоте k |
| φ_c(k) | фаза |
| ϑ(k) | случайная добавка к фазе, равномерная на (−π, π) |

Как читается. Амплитуды Фурье сохраняются, к фазам прибавляется случайный сдвиг — один и тот же для всех трёх каналов.

Почему так. Сохранение амплитуд сохраняет спектр мощности, а значит и автокорреляционную функцию — зернистость поля. Общая для трёх каналов добавка сохраняет разности фаз между ними, то есть кросс-спектр: насколько похожи между собой снимок и его половины, настолько же похожи суррогат и его половины. Вся общая для половин фактура в суррогате есть; нет только согласованной фазовой структуры — протяжённых объектов. Это делает нуль строгим.

Значения. Строятся три суррогата с разными ϑ, числа усредняются. Код: openlin_kora.py (surrogate).

### 7.2. Возврат распределения значений

Что это. Итерации, которые возвращают суррогату исходное распределение значений, не теряя спектра.

Откуда берётся. Вход — поле после формулы 7.1. Выход — окончательный суррогат.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| sort(X) | значения исходного поля по возрастанию |
| rank y | ранг каждой ячейки текущего поля |
| x^(i) | поле после ранговой подгонки |
| ŷ^(i+1) | поле с исходными амплитудами и текущими фазами |

Как читается. Два шага чередуются. Ранговая подгонка: ячейка с k-м по величине значением получает k-е по величине значение исходного поля. Затем исходные амплитуды Фурье возвращаются при текущих фазах.

Почему так. После обратного преобразования Фурье распределение значений становится близким к нормальному, а у снимка оно другое. Без подгонки пороги детектора (квантили) резали бы суррогат иначе, чем снимок.

Значения. 8 итераций.

### 7.3. Мусор подтверждения

Что это. Первое условие приёмки: насколько охотно подтверждение пропускает шум по сравнению со снимком.

Откуда берётся. Вход — число линий до и после подтверждения (шаг 6) на снимке и на суррогате.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| A, C | число линий до и после подтверждения на снимке |
| A_f, C_f | то же на суррогате |
| J | доля мусора |

Как читается. Доля подтверждённых на суррогате, делённая на долю подтверждённых на снимке.

Почему так. Условие ставится на избирательность самого подтверждения: если суррогат подтверждается почти так же охотно, как снимок, подтверждение ничего не отделяет.

Значения. Порог 0.20. Получено J = 4.8 % по листу и 8.2 % в зонах согласия. По числу линий: 21 на суррогате против 1861 на снимке, около 1 %. Код: openlin_zone_lines_v3.py.

### 7.4. Разложение мусора по этапам

Что это. Отношение итоговых чисел линий суррогата и снимка, разложенное на три множителя — по этапам.

Откуда берётся. Из чисел линий на трёх этапах (снимок и суррогат).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| L, L_f | число линий после сшивки и отбора по длине |
| A, A_f | после отбора по зоне (для набора «весь лист» этот множитель равен единице) |
| C, C_f | после подтверждения |

Как читается. Произведение трёх отношений тождественно равно отношению итоговых чисел; третий множитель — это J из формулы 7.3.

Почему так. По одному итоговому числу не видно, на каком этапе шум рождается и на каком отсекается. Разложение показывает это: ноль мусора обычно рождается на трассировке, а не на проверяемом этапе.

Значения. —

### 7.5. Сдвиговый тест

Что это. Второе условие приёмки: подтверждают ли половины набор лучше, чем тот же набор, положенный в случайное место.

Откуда берётся. Вход — набор линий и половины. Набор сдвигается относительно половин на случайный вектор с заворачиванием через край; половины не меняются.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| T | доля линий, подтверждённых обеими половинами |
| T₀ | её значение на месте |
| T(s_m) | значение при m-м сдвиге |
| n | число сдвигов |
| N_tests | число всех проверок, проведённых против этого набора данных |

Как читается. p — доля сдвигов, давших результат не хуже наблюдаемого (с единицей в числителе и знаменателе за само наблюдение); он должен быть не больше 0.05, делённого на число проверок.

Почему так. Сдвиг сохраняет всё — структуру половин, их связь между собой, геометрию набора — и рвёт только совпадение мест. Перестановка ячеек вместо сдвига завысила бы значимость: у полей сильная пространственная автокорреляция, и независимых наблюдений много меньше, чем ячеек. Порог делится на число всех проверок, когда-либо проведённых против этих данных, а не только текущего прогона: иначе подход «пробуем, пока что-нибудь не выстрелит» дал бы ложный результат. Счётчик ведётся цепочкой слагаемых, по одному на прогон.

Значения. Сдвиг не меньше 200 ячеек по каждой оси; n = 4000. T₀ = 62 % против 2.7 % в среднем по сдвигам (максимум 7 %); ни один сдвиг не достиг наблюдаемого значения, p = 1/4001 = 0.00025. N_tests = 92, порог 0.000543. Код: openlin_zone_lines_v3.py (shift_null_conf).

### 7.6. Достижимость порога

Что это. Проверка того, что порог сдвигового теста вообще можно пройти.

Откуда берётся. Из формулы 7.5: при n сдвигах наименьшее возможное p равно 1/(n + 1).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| α | порог значимости после поправки, 0.05 / N_tests |
| n | число сдвигов |

Как читается. Наименьшее достижимое p должно быть хотя бы вдвое меньше порога; отсюда наименьшее нужное число сдвигов.

Почему так. С ростом числа проверок порог падает, и при малом числе сдвигов тест становится непроходимым при любом результате — отрицательный ответ был бы предрешён.

Значения. При α = 0.000543 нужно n ≥ 3679; взято 4000, запас α(n + 1) = 2.2.

### 7.7. Устойчивость

Что это. Третье условие приёмки: переживает ли набор небольшое возмущение входа.

Откуда берётся. Снимок сдвигается на половину ячейки, пересчитывается на сетку в полтора раза грубее и обратно; тракт запускается заново. Сравниваются исходный набор A и новый B.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| P(d_B ≤ τ ∣ A) | доля ячеек набора A, лежащих не дальше τ от набора B |
| P(d_A ≤ τ ∣ B) | то же в обратную сторону |
| K | взаимное покрытие |
| τ | допуск по положению |

Как читается. Среднее двух односторонних покрытий.

Почему так. Обе стороны берутся потому, что одностороннее покрытие растёт просто оттого, что второй набор стал гуще. Проверка ловит хрупкость бинаризации: список линий по схеме «Canny → Хаф» её не проходит (ранговая корреляция при пересчёте от +0.23 до −0.61).

Значения. τ = 40 м = 2Δ. Требуется K ≥ 0.5 и K не меньше удвоенного значения при случайном сдвиге одного набора относительно другого. Получено K = 0.705 при нуле 0.004. Код: openlin_zone_lines.py (cover), openlin_iso.py (perturb).

### 7.8. Длина против шума

Что это. Четвёртое условие приёмки: набор не должен состоять из коротких линий, неотличимых от шумовых.

Откуда берётся. Вход — длины линий набора и длины линий суррогатов того же прогона после сшивки.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| ℓ_twin | длины линий суррогата |
| Q_0.95(ℓ_twin) | 95-й процентиль длины линий суррогата |
| N | число линий набора |

Как читается. Доля линий набора длиннее 95-го процентиля шумовых длин должна быть не меньше 0.25.

Почему так. Порог 0.25 — это условие на мусор, применённое к длине: у суррогата выше своего 95-го процентиля лежит 5 % линий; чтобы шум составлял не больше 20 % от доли снимка, она должна быть не меньше 5 % / 0.20. Условие заменило прежнее «медиана длины ≥ 1.5 км»: замер показал, что 1.5 км совпадает с 95-м процентилем длины шумовых линий, но требование «половина набора длиннее» ничем не обосновано. Оговорка: новое условие введено, когда уже было известно, что рабочий набор его проходит; его форма и оба числа взяты из действовавших правил.

Значения. Q_0.95(ℓ_twin) = 1.30 км; доля 37.4 % по листу, 52.2 % в зонах. Код: openlin_zone_lines_v3.py (блок LEN_*).

____________________________________________________________

## Шаг 8. Отдельный слой по рельефу

Уступ, вытянутый вдоль солнечных лучей, на зимнем снимке тени не даёт (формула 1.1). Слепой сектор закрывается сменой направления освещения: по модели рельефа строятся отмывки с другим азимутом света и через них пропускается тот же детектор. Слой подаётся отдельно от основной карты.

### 8.1. Уклон и экспозиция

Что это. Крутизна склона и направление, куда он обращён, в каждой ячейке.

Откуда берётся. Вход — модель рельефа Copernicus GLO-30 на сетке листа. Выход идёт в формулу 8.2.

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| h | высота рельефа |
| ∇h | градиент высоты |
| s | уклон |
| a | экспозиция склона |

Как читается. Уклон — арктангенс модуля градиента; экспозиция — направление градиента, записанное через арктангенс двух производных.

Почему так. Это стандартные величины для расчёта освещённости склона.

Значения. Производные — центральными разностями; ось y направлена вдоль строк. Код: openlin_relief_probe.py (hillshade).

### 8.2. Отмывка рельефа

Что это. Расчётная освещённость склонов при заданном положении солнца — «снимок» рельефа с любым направлением света.

Откуда берётся. Вход — уклон и экспозиция (формула 8.1), положение солнца. Выход — отмывки, из которых вычитается фон (формула 1.4) и которые проходят детектор (шаг 2).

| обозначение | что это |
| --- | --- |
| E | освещённость склона |
| ζ | зенитный угол солнца |
| α | азимут света |
| s, a | уклон и экспозиция (формула 8.1) |

Как читается. Косинус угла между нормалью к склону и направлением на солнце.

Почему так. Высота солнца берётся такой же, как на зимних сценах, чтобы детектор видел тени того же размера; меняется только азимут. Роль двух половин съёмки играют две отмывки с разными азимутами: линия принимается, если найдена на обеих.

Значения. ζ = 90° − 9°; α = 45° и 135°. Оставляются линии с азимутом в секторе ±15° от 184°. Результат: 563 линии, 749 км; на суррогате 0.7 %; p = 0.00025; устойчивость 0.728. Из 563 линий 308 оптика не видит совсем. Отмывка с α = 90° непригодна: 1003 линии против 701 на суррогате. Слой построен ещё с прежним пределом сдвига 600 м. Код: openlin_relief_layer.py.

____________________________________________________________

## Ограничения

Слепой сектор ±15° вдоль азимута солнца — свойство освещения, закрывается только другим направлением света (шаг 8).

Ширина объекта. Оператор настроен на полосы шириной 30–70 м (формула 2.6); широкие мягкие границы получают отклик на уровне шума.

Порог по силе не разделяет сигнал и шум. Понижение порогов, усреднение вдоль линии вытянутым окном, направленная диффузия проверены и отклонены: мелкая фактура поверхности одинакова на всех сценах и в обеих половинах, поэтому любое её усиление ломает подтверждение (мусор 27–36 % при пороге 20 %).

Неравные половины: 8 сцен против 4. Объект, который становится линией только после сшивки коротких кусков, подтвердиться не может.

Точность и полнота в процентах не измерены: для этого нужна разметка, сделанная независимо от метода.

## Сводная таблица параметров

| параметр | значение | откуда |
| --- | --- | --- |
| шаг сетки Δ | 20 м | сетка канала |
| масштаб фона σ_d | 1 км (окно 2 км) | крупнее теневой полосы, мельче форм рельефа |
| масштабы детектора σ | 1 и 2 ячейки | ширина тени при h = 8–10° |
| окно нормировки W | 2 км | тот же масштаб, что у фона |
| пороги T_hi, T_lo | Q_0.97, Q_0.90 | принятые квантили; сами по себе не доказательны |
| отросток скелета | ≤ 60 м | ступеньки и шипы в 2–3 ячейки |
| наименьший обрывок | 200 м | длина, с которой определена ось |
| наименьшая линия | 500 м | длина, с которой надёжно направление |
| шаг и предел продления | 200 м, 900 м | наименьший обрывок; замер длины продолжений |
| расхождение направлений | ≤ 20° | распределение геометрии пар |
| разрыв вдоль | ≤ 1192 м | распределение геометрии пар |
| сдвиг поперёк | ≤ 127 м | максимум TPR − FPR на 1982 парах |
| перекрытие проекций | ≤ 60 м | 3Δ |
| уровень нуля для мостика | Q_0.95 | 5 % ложных соединений по построению |
| близость ко шву | 100 м, доля 0.5 | замер по листу |
| допуск подтверждения | 60 м, доля 0.3 | 3Δ; прерывистость линий во второй половине |
| мусор подтверждения | ≤ 20 % | условие приёмки |
| число сдвигов n | 4000 | достижимость при N_tests = 92 |
| допуск устойчивости τ | 40 м | 2Δ |
| доля длинных линий | ≥ 25 % | 5 % / 0.20 |