# ГМО v2: какие данные есть, каких нет, и чего не хватает в самой модели

21.10.2026. Основа — генетическая модель ВНИГНИ v2 (Генетическая-модель-оруденения.md), геологический разбор (Разбор-ГМО-v2-геологическая-проверка.md) и карты на широкой территории (ГМО-v2-на-широкой-территории.md). Только золото.

Обозначения: есть — канал посчитан и покрывает территорию; частично — есть, но на части площади или как заменитель; ⚠ — только слой критериальной формулы (использовать с осторожностью); нет — данных нет.

## 1. Данные по элементам ГМО

### I. Архей — ранний протерозой (источники)

| Элемент | Что есть | Чего нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Золотоносные кварцевые жилы | только заверка: 14 ореолов (из них Au — 5), 50 проб с Au на основном листе, 12 шлихов с Au на юго-западе | сами жилы (мельче ячейки 500 м), минералогия, содержания |
| 2. Интрузивные комплексы | частично: магнитное поле и его трансформанты (76% широкой сетки, нет на R-48-IX,X); гравика; ⚠ дайки | контуры интрузий вне формулы, состав, возраст, контактовые ореолы |
| 3. Глубинные разломные зоны | есть: линеаменты по рельефу (100%), градиенты гравитационного и магнитного полей; ⚠ зоны СЗ и СВ (полоса 105–108°) | милониты и катаклазиты как порода; разделение ролей «источник / канал / ловушка» |
| 4. Зоны ретроградного метаморфизма | частично: ASTER Mg-OH 2.33 мкм (хлорит, эпидот) — только на обнажениях, 21% широкой сетки | петрография, карта метаморфизма, магнитный дефицит (не считался) |

### II. Дорифейская переработка

| Элемент | Что есть | Чего нет |
| --- | --- | --- |
| 1–2. Разрушение и денудация | ⚠ палеодолины | палеорельеф (современный рельеф его не наследует — проверено), мощности |
| 3–4. Реактивация и выщелачивание | частично: ASTER индекс изменений, Sentinel-2 окислы железа — только обнажения (21–30%) | геохимия выноса Au и спутников, калиевый метасоматоз (нет гамма-спектрометрии) |
| 5. Пликативные дислокации | частично: анизотропия и направления линеаментов (22% — где есть линеаменты), кривизна рельефа | структурные замеры, карта складок |
| 6. Коры выветривания | частично: ASTER каолинит (21%); ⚠ коры — 0.6% площади сборки | мощность и возраст кор, их состав |

### III. Рифей (резервуары)

| Элемент | Что есть | Чего нет |
| --- | --- | --- |
| 1–6. Наследованные факторы | через каналы этапов I–II | — (связь, а не объект) |
| 7. Алевропелиты | частично: заменители — рельеф, радар; ⚠ фации | литологическая карта вне формулы, углеродистое вещество, пирит, разрез |
| 8. Грубообломочные породы | частично: рельеф (гряды, куэсты); ⚠ фации, палеодолины | фации по разрезу; зёрна Au — только шлихи (заверка) |
| 9. Кварц-карбонатные жилы | нет: ast_carb жилы не различает | жилы, возраст, минералогия |
| Перенос Au | нет | направление сноса, палеосклоны |

### Общее для всей модели

| Есть | Нет |
| --- | --- |
| рельеф, радар, линеаменты, гравика — на всей широкой территории | геохимия (ни площадная, ни точечная по pathfinder-элементам) |
| магнитка — 76% | аэрогамма-спектрометрия K / eU / eTh |
| спектры ASTER и Sentinel-2 — на обнажениях (21–30%) | геохронология |
| слои формулы ⚠ — полоса 105–108° в.д. | литология и разрез рифея в признаках |
| геологическая подложка ГГК-200 — 8 листов | эталонные золоторудные объекты на территории |
| граница щита 1:5 млн | контакт чехла с фундаментом за пределами основного листа |
| заверка: ореолы Au, пробы, шлихи |  |

## 2. Чего нет в ГМО, но хотелось бы

### 2.1. Недостающие звенья процесса

Ловушка и механизм осаждения. Модель кончается на «резервуаре». Нужен

явный механизм: восстановительный барьер (углеродистое вещество, ранний сульфид), смешение флюидов, брекчии у несогласия, механическое обогащение в русловых фациях. Без ловушки модель описывает, откуда золото, но не где оно встанет. 2. Сохранность — отдельный этап IV. Послерифейская история: оживление разломов, пермотриасовые траппы как источник тепла и флюидов, мезозойско-кайнозойская денудация, кайнозойские коры и россыпи. На щите рифей во многом размыт — сохранность работает как первый фильтр площади. 3. Несогласие и сопряжение (было в v1). Прогнозное следствие v1 — «важны не все участки несогласия, а места его сопряжения с проницаемыми структурами фундамента» — единственное прямо проверяемое прогнозное утверждение. Вернуть. 4. Флюиды бассейна и катагенез (было в v1). Без метаморфизма чехла это единственный источник рудоносного флюида для этапа III. 5. Химия мобилизации. В каком виде золото подвижно и при каких условиях (температура, окислительно-восстановительная обстановка) — иначе этап II.3–4 нельзя отличить от простого разрушения.

### 2.2. Уточнения к существующим элементам

Разделить элемент I.3 на три понятия: зона-источник, зона-канал,

зона-место осаждения — с разными признаками. Иначе один слой разломов засчитывается трижды. 7. «Плодородный» и «истощённый» фундамент. Весь ли фундамент источник, или только зоны диафтореза внутри тектоно-флюидитных зон. 8. Связи «процесс действует на элемент» вместо нумерации «1–2», «3–4» на этапе II — нужны для записи модели в базу данных. 9. Возраст этапов и жил III.9 — хотя бы относительный, с опорой на датировки. 10. Объяснение известных россыпей Хаптасыннах-2 и Бороску-Унгуохтах: коренной источник в фундаменте или промежуточный коллектор в рифейских конгломератах.

### 2.3. Что нужно для перевода в предметную модель и обучения

Это не геология, а форма записи — без неё модель нельзя превратить в карту.

Наблюдаемое следствие каждого элемента. Что именно должно быть видно

на поверхности, на снимке, в поле: «если элемент есть, то здесь будет…». 12. Направление влияния. Для каждого фактора — больше значит лучше или хуже, и есть ли оптимум (например, расстояние до разлома). 13. Необходимый или достаточный. Какие элементы обязательны (без них золота нет), какие только усиливают; правила сочетания — «и», «или», «хотя бы два из трёх». 14. Масштаб проявления. На каком расстоянии от разлома, контакта, интрузии действует фактор — от этого зависит размер окна признака. 15. Морфология и масштаб рудных тел для каждого резервуара (было в v1) — это критерий истины: какой объект модель предсказывает. 16. Эталонные объекты. Хотя бы один объект на R-49 (Хаптасыннахская зона), который авторы признают проявлением модели, с паспортом. 17. Что модель запрещает. Где золота по модели быть не может — для отрицательной заверки и таксономии ошибок. 18. Общие и новые факторы относительно критериальной формулы — какие элементы совпадают с факторами формулы, а какие новые. Нужно, чтобы заверка картой ВНИГНИ была независимой.