# Линеаменты по зимнему композиту: подтверждение двумя съёмками, исправление детектора и проверка человеком

Лист R-48-XI,XII (Анабарский щит). Данные ФГБУ «ВНИГНИ», Отделение геоинформатики (ГИС Интегро); открытые съёмки Sentinel-2. Прогоны 22–23.09.2026.

## 1. Что изменилось с прошлого отчёта

Отчёт «Линеаменты по космоснимкам без обучения» закрыл вопрос о методе: карта считается прямо со снимка, обучения с учителем нет, разметка не используется ни на одном шаге. Оставался вопрос о доверии: чем подтверждать линию, если эталона нет и не будет в ближайшее время.

Здесь введено подтверждение двумя независимыми съёмками. Зимний композит делится на две половины — сцены каждой плитки раздаются половинам через одну, — и линией считается только то, что найдено на обеих. Физика одна, а съёмки разные: разные годы, снег, дымка. В отличие от подтверждения радаром, которое было испробовано раньше, такое подтверждение не отсекает целых направлений (у радара доля подтверждения зависела от угла к подсветке: 0 % вдоль, 25 % наискосок, 47 % поперёк).

Второе отличие: в этом цикле найдена и исправлена ошибка в ядре трассировки, из-за которой ветка была слепа к широтным и меридиональным линиям. Это меняет все прежние розы азимутов ветки, поэтому раздел 6 посвящён ей отдельно.

Третье: набор впервые прошёл проверку человеком — 75 парных окон, отсмотренных заказчиком, и три найденные им ошибки, две из которых исправлены, а две попытки исправить третью закрыты отрицательно по объявленному заранее порогу.

## 2. Данные

Зимний низкосолнечный композит Sentinel-2, канал B04, шаг сетки 20 м, лист 77 × 86 км (3850 × 4300 ячеек, покрытие 100 %).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сцен | 12 (по 3 на каждую из плиток T48WWD, T48WWE, T48WXD, T48WXE) |
| Высота солнца | 7.7–9.6° |
| Азимут солнца | 178–188°, в расчётах 184° |
| Снятие собственной яркости | гауссов детренд на 2 км |
| Половины для подтверждения | сцены каждой плитки через одну; в каждой половине сцены всех четырёх плиток |

Низкое солнце выбрано не ради красоты: при высоте 8–10° уступ высотой в первые метры даёт тень в десятки метров, то есть попадает в масштаб отклика детектора (ядра 20 и 40 м). Летний композит с солнцем 30–42° такой тени не даёт.

Деление на половины по сезону и по датам было испробовано и отброшено по измерению: сцены одного сезона лежат на разных плитках, и общих ячеек с полным композитом оставалось 22.8 % и 11.4 % соответственно. Деление внутри каждой плитки даёт 100 %.

## 3. Как строится набор

` трассировка → продолжение концов → сшивка обрывков → отсев вдоль швов → подтверждение двумя половинами `

Каждое правило и каждое число в нём взяты из замера, а не выбраны. Ниже — сводка; обоснования в разделах 4–5 и в комментариях к константам в коде.

| Шаг | Правило | Откуда число |
| --- | --- | --- |
| Продолжение концов | вести линию её же направлением, пока средний отклик на отрезке 200 м держится выше нижнего порога гистерезиса (1.248), но не дальше 900 м | профиль отклика за концом 2646 линий: 1.24 на 100 м, 0.71 на 400 м, 0.41 на 900 м при фоне 0.37; отрезок 200 м — наименьший, при котором то же правило на нуле выдумывает не больше 20 % настоящей прибавки |
| Сшивка: разрыв | ≤ 1192 м вдоль общего направления | 90-й процентиль разрыва соосных обрывков |
| Сшивка: сдвиг вбок | ≤ 600 м, знак сдвига в цепочке не меняется | 75-й процентиль бокового сдвига (585 м) |
| Сшивка: перекрытие | проекции обрывков на общее направление не перекрываются больше чем на 60 м | 52 % пар-кандидатов шли бок о бок; допуск равен принятому в ветке допуску совпадения |
| Сшивка: опора мостика | средний отклик по внутренним ячейкам мостика выше 95-го процентиля сдвигового нуля (0.910) | нуль из тех же мостиков, перенесённых по тору; порог проходит треть кандидатов, доля ложных склеек по построению 5 % |
| Отсев швов | линия выбрасывается, если больше половины её длины идёт ближе 100 м от шва съёмки и вдоль него | шов = граница смены числа сцен в ячейке; линия, пересекающая шов, остаётся |
| Подтверждение | не меньше 30 % длины линии в 60 м от линий каждой половины | допуски ветки |

Зона согласия приборов (совместное согласие оптики, радара и когерентности о направлении) в этом цикле переведена из фильтра в признак: набор считается и с ней, и без неё. Основание — раздел 5.

## 4. Проверки

Четыре условия объявляются до прогона и не меняются по его итогам.

Мусор этапа подтверждения ≤ 20 %. Отсев раскладывается на три этапа (трассировка → зона и направление → подтверждение), и для каждого берётся отношение «подделка / снимок» именно этого перехода; произведение трёх отношений тождественно равно общей доле, что печатается как самоконтроль. Подделка — многоканальная фазовая (IAAFT с общими фазами), сохраняющая амплитудный спектр и связь каналов.

Сдвиговый нуль подтверждения: p ≤ 0.05/48. Половины остаются настоящими, по тору сдвигаются линии — рушатся только места, вся структура сохраняется. 4000 сдвигов, пол достижимого p = 0.00025, запас до порога 2.1×.

Устойчивость ≥ 0.5 и ≥ 2× сдвигового нуля (взаимное покрытие набора при возмущении входа).

Медиана длины ≥ 1.5 км.

Накопительный счётчик проверок против этой мишени — 48; он включает все конфигурации, прогнанные против набора подтверждённых линий, а не только текущую.

Отдельно стоит зафиксировать, что порог «мусора» работает не как формальность. В этом цикле он остановил две правки, дававшие внешне красивый рост набора (раздел 9).

## 5. Зона согласия: почему она перестала быть фильтром

Поэтапный замер показал, что этап «зона и направление» отсеивает подделку не лучше, чем снимок: отношение «подделка / снимок» на этом переходе доходило до 1.86–3.0, то есть подделка проходила его чаще настоящего снимка. Фильтр не убирал шума.

При этом он стоил дорого. В контрольном окне, где набор не содержал ничего, трассировка нашла 11 линий длиннее 500 м, часть из них подтверждена обеими съёмками на 100 %, и все они были выброшены: внутри пятен зоны у них 0 % длины при 31 % зоны в окне.

Поэтому зона осталась как признак («линия лежит в области, где приборы согласны о направлении»), а отбор ведётся подтверждением. Оба набора считаются и проверяются одинаково.

## 6. Ошибка в ядре трассировки и её последствия

Как нашли. Ставился замер передаточной функции по азимуту: в реальный композит врезается синтетический уступ известного контраста и направления, и тот же тракт спрашивается, нашёл ли он его (инструмент «шага 0» основной задачи, с амплитудой 0 как встроенным нулём). Оказалось, что два направления не видны ни при каком контрасте: около 0–8° и около 82–98°.

Первое объяснение — «север-юг гаснет, потому что солнце на 184°» — проверку не прошло: те же уступы, врезанные в изотропный синтетический фон (без солнца, без теней, без текстуры листа), потерялись на тех же азимутах.

Что было сломано. В подавлении немаксимумов (experiments/openlin_lines._ridge_nms) собственный вектор гессиана собирался с переставленными компонентами: для матрицы [[hxx, hxy], [hxy, hyy]] он равен (hxy, λ − hxx), а в коде стояло (λ − hxx, hxy). Это отражение направления относительно диагонали: у линий под 45° оно почти совпадает с верным, а у линий вдоль осей растра поворачивается на 90°, и немаксимумы подавлялись вдоль гребня вместо поперёк.

Почему ошибка пережила прежние проверки: на чистой синтетике она невидима — вдоль гребня отклик постоянен, сравнение даёт равенство, гребень проходит. Нужен шум, чтобы соседи вдоль гребня случайно оказывались выше и половина ячеек выбрасывалась.

| Азимут врезки | Покрытие следа маской гребня, было | стало |
| --- | --- | --- |
| 7° | 39 % | 96 % |
| 82° | 48 % | 93 % |
| 97° | 43 % | 87 % |
| 172° | 47 % | 87 % |
| 52° (контроль) | 94 % | 96 % |

Полный набор тестов репозитория после правки проходит: 435 passed, 9 skipped.

Последствие для ветки. До этой правки трассировка была слепа к широтным и меридиональным линиям, поэтому все прежние популяции простираний ветки цензурированы, а отрицательные результаты, полученные через трассировку, получены прибором с двумя закрытыми направлениями. Карт зон согласия это не касается: они строятся на тензорных признаках и подавление немаксимумов не используют.

## 7. Передаточная функция по азимуту после правки

Повторный замер (12 азимутов × 8 врезок, амплитуды 0/4/8/12/16 σ композита, σ = 0.604; профиль — узкая тень шириной 40 м, то есть то, что детектор физически ищет):

одинаковый контраст на всех азимутах (смещение самого детектора): при 16 σ — 100 % на всех двенадцати азимутах, при 12 σ — 88–100 %. Осевых провалов нет;

одинаковая высота уступа (цензура освещением, множитель |sin(азимут − 184°)|): на 8° — 0 % при 4 σ и 25 % при 16 σ; на 172° — 25–75 %; на остальных азимутах 100 % начиная с 8–12 σ;

ложных обнаружений при амплитуде 0 — 1 из 96.

То есть освещение действительно цензурирует, но узко: сектор ±15° вокруг меридиана. Широкий провал, который наблюдался раньше, был ошибкой кода, а не физикой. Практический вывод: розу простираний можно читать почти как есть, поправляя только примеридиональный сектор.

## 8. Батарея проверок на артефакты

Четыре источника ложных прямых, ни один из которых в ветке раньше не проверялся.

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Швы плиток снимка | линий у шва 0.80–0.92× от доли площади, p = 0.48–0.63 — избытка нет |
| Границы плиток ЦМР (целые градусы) | 0.87–0.91×, p = 0.54–0.55 — отпечатка нет |
| Техногенные прямые | ультрапрямых (кривизна < 0.5 % при длине от 3 км) — ноль; кривизна набора 1.4 / 3.1 / 7.5 % (10/50/90 %) |
| Ветровые полосы | концентрация азимутов R = 0.52–0.55, главный сектор несёт 16–20 % длины — не один азимут на лист |

Третья проверка откалибрована отдельно, чтобы не быть пустой: заведомо прямой врезке наша же трассировка приписывает кривизну 0.16–0.29 %, то есть порог 0.5 % достижим втрое, и «ноль ультрапрямых» означает «таких линий нет», а не «такое нельзя измерить».

ЦМР у нас не входной слой (рельеф запрещён условиями работы), но она протекает внутрь дважды — через радиометрическое выравнивание Sentinel-1 RTC и через ортотрансформирование L2A, — поэтому проверка нужна была именно в таком виде.

## 9. Проверка человеком

Набор отсмотрен заказчиком в виде парных окон 5 × 5 км: слева чистый снимок, справа он же с разметкой (папка outputs/линеаменты_проверка/, 40 окон плюс контрольные — участки, где детектор не нашёл ничего).

Вердикт: «красные линии действительно в большинстве являются линеаментами».

Три ошибки, найденные глазом и не пойманные ни одной машинной проверкой:

Сшивка соединяла две параллельные линии в одну. Замер подтвердил: у 52 % пар-кандидатов проекции на простирание перекрывались. Исправлено запретом на перекрытие (раздел 3).

Край съёмки размечен как линеамент. В указанном окне проходит граница ячеек с 3 и 6 сценами; по всему набору 33 куска из 1570 шли вдоль шва. Исправлено отсевом линий, идущих вдоль шва.

Линеамент из коротких последовательных кусков не выделен. Разбор: сшивка работала только внутри зон согласия, поэтому вне их куски 200–470 м не соединялись. Исправлено выпуском сшивки на весь лист.

Что не удалось и закрыто отрицательно. После выпуска сшивки те же куски сложились в линии до 2.64 км, но подтвердиться не смогли: эталоном подтверждения служат линии половин, а половины не проходят ни продолжения, ни сшивки — объекта такой длины в них не существует. Две попытки убрать эту асимметрию провалили объявленный заранее порог мусора:

| Попытка | Мусор этапа подтверждения | Вердикт |
| --- | --- | --- |
| половины трассируются с порога 200 м | 52.5 % (подделка подтверждается в 46.8 % против 2.1 %) | закрыта |
| половины проходят тот же тракт (продолжение + сшивка) | 20.7 % при пороге 20 %; медиана длины 1.45 км при пороге 1.5 | закрыта |

Общая причина: чем богаче эталонная маска, тем дешевле подтверждение, и подделка выигрывает от этого быстрее снимка. Порог не сдвигался ни на одном шаге, в том числе когда до него не хватило 0.7 процентного пункта.

## 10. Результат

Закреплённая конфигурация даёт два набора.

|  | Набор в зонах согласия | Набор по всему листу |
| --- | --- | --- |
| Линий | 179 | 1729 |
| Суммарная длина | 326 км | 2605 км |
| Мусор этапа подтверждения (порог 20 %) | 6.2 % | 3.8 % |
| Сдвиговый нуль (порог p ≤ 0.00104) | 61 % против 2.3 %, p = 0.0002 | p = 0.0002 |
| Устойчивость (порог 0.5 и 2× нуля) | 0.622 при нуле 0.005 | — |
| Медиана длины (порог 1.5 км) | 1.61 км | 1.26 км — не пройдено |

Набор в зонах проходит все четыре условия. Полный набор проходит проверки на случайность и на артефакты, но не проходит условие по длине; его стоит рассматривать как рабочую карту, а не как проверенный результат — либо переобъявить для него условие, осмысленное для полнолистной карты, до следующего прогона, а не после.

Простирания (доля длины по секторам 15°, по связным кускам): главный сектор 75–90° несёт 20 % длины набора в зонах и 16 % полного; концентрация R = 0.52 и 0.44. Распределение двухсемейное с преобладанием широтного направления — того самого, которое до исправления детектора было невидимо.

Гидросеть. 41–42 % ячеек линий лежат ближе 100 м к водотокам при 6.1 % площади. Это не артефакт, и это измерено отдельно: линии у воды длиннее остальных (медиана 1.92 против 1.29 км) и прямее (разброс поперёк оси 2.1 % против 3.4 % длины), популяция простираний у них та же, идут они вдоль русла (2–6°), а русла под ними в четыре раза прямее фона (кривизна 1.5 % против 6.1 % на случайных отрезках той же длины). Детектор садится на спрямлённые участки дренажа — то есть вода здесь индикатор структуры, а не помеха.

## 11. Что доказано и что нет

Доказано.

Подтверждение двумя независимыми съёмками — реальное пространственное свойство, а не совпадение: 61 % против 2.3 % у сдвигового нуля, p = 0.0002 при накопительном пороге на 48 проверок.

Набор не является шумом текстуры: фазовая подделка даёт долю подтверждения 3.8–6.2 % от настоящей.

Набор не объясняется швами снимка, плитками ЦМР, техногенными прямыми или ветровым рисунком (раздел 8).

Набор воспроизводится при возмущении входа (0.622 при нуле 0.005).

Скученность линий у водотоков — свойство структуры, а не дефект отбора (раздел 10).

Детектор после правки азимутально нейтрален; цензура освещением измерена и узка (±15° у меридиана).

Не доказано и честно остаётся открытым.

Что это разломы. Геометрия показывает структурный контроль, но сопоставление с картой разломов в этой ветке — сверка после, а не критерий. Отдельный вопрос, поднятый при рецензировании: не является ли значительная часть набора гнейсовидностью и сланцеватостью — полосчатость гранулитов Анабара даёт длинные прямые линии, не являющиеся нарушениями. Проверка намечена: шаг между соседками одного простирания, гладкость поля простираний и сверка с простиранием контактов по геологической карте.

Объекты, собираемые из коротких кусков, подтвердиться не могут по построению эталона (раздел 9). Следующий кандидат — подтверждение по непрерывному отклику половин вдоль линии, без бинаризации в маску; в пользу этого говорит прежний результат ветки: список линий не переживает пересчёт (Spearman +0.23…−0.61), а то же изображение как непрерывное поле переживает (0.61–0.99).

Полный набор не проходит условие по длине.

Перенос на другие площадки в этом цикле не проверялся.

## 12. Воспроизводимость

`bash source venv/Scripts/activate

# зимний композит и половины, набор линий и все четыре проверки

python -m experiments.openlin_zone_lines_v3 --site anabar

# замеры, на которых стоят правила

python -m experiments.openlin_trace_extend --site anabar        # профиль отклика за концом линии python -m experiments.openlin_azimuth_response --site anabar    # передаточная функция по азимуту

# проверки

python -m experiments.openlin_artifact_battery --site anabar    # швы, ЦМР, техногенные, ветер python -m experiments.openlin_review_tiles --site anabar        # парные окна для проверки глазом `

Все пороги и их обоснования — в блоке пре-регистрации experiments/openlin_zone_lines_v3.py; проваленные конфигурации оставлены там же с их цифрами.